石材背栓干挂式背栓在幕墙中的推广应用

背栓干挂石材幕墙是一个建设项目，石材幕墙技术，在外观，安全性，耐久性，可更换，等有更大的优势。它可以免除从主体结构的大位移或温差较大，不会产生额外的表内应力，从而控制破坏的状态，特别适用于高层建筑和抗震建筑幕墙。暂停施工过程中背面板的位置可以自由选择，争取挂在任何角度，不同规格，不同形状和各种形状复杂的设计要求，并提供空间。
安装精度高，装饰效果好，结构简单，灵活的做法，拆卸意志力量的保养和维修，努力营造便利，克服了湿贴的缺点，水泥砂浆粘结剂渗入石材和传统针针，挂针板的方法操纵的石头脆弱，容易腐蚀，安全性和其他缺陷。
原则和螺栓的特点石材幕墙
背栓石材幕墙是通过背栓挂件连接到通过底部的扩展孔技术，可靠的连接，减少应力集中形成，由于开槽固定龙骨的螺栓和石膨胀力的石头，而石板上的较小，从而减少关节石局部损坏的可能性减弱，也可以减少损失率的石头。大石头，每块石头有四个背栓挂件，每个挂件均匀承受重量的石材和石材挂件与龙骨挂件之间的实力和稳定的接触面积，使石材面板有较高的高抗震能力。因此，它是适用于高层和超高层外墙饰面。
背栓石材幕墙技术具有以下优点：
1，所有的锚固力系统是明确的，可靠的机械计算，以确保。
2，石头的大小没有确定锚杆的承载能力，而是由石头的抗弯承载力。
背栓干挂石材，每个挂件轴承石头的重量;击穿的石头是不容易脱落和更换方便。
4，这一方面可以减少石材面板，轴承间距，从而降低了石板承受弯曲应力，减少板材的厚度。
5，背栓干挂石材表面的清洁，不易污染，由于水泥浆与水泥砂浆粘结背栓干挂石材幕墙施工技术，克服了钢销和槽式干挂石材幕墙的石材表面侵蚀一些缺点，在安全性，耐久性，可更换等有更大的优势。